ПЛАН РАБОТ И УСЛУГ

ПО СОДЕРЖАНИЮ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ

ДОМОВ И РАБОТ, СВЯЗАННЫХ С ТЕКУЩИМ РЕМОНТОМ ОБЩЕГО

ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА 51, корп. 1

по ул. Варшавская  Московского р-на

на 2012 год

СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

| N п/п | Наименование работ и услуг | Сроки выполнения работ | Плановый объем работ | Виды работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Техническое и санитарное содержание общего имущества многоквартирного дома |  |  |  |
| 1.1 | Здание многоквартирного дома | Март 2012г. | здание | Общий осмотр здания, включая конструкции и инженерное оборудование |
| 1.2 | Подготовка к эксплуатации в весенне-летний период: | Апрель – май 2012г. | 18265 м2 – общая площадь здания | Подготовка к эксплуатации в весенне-летний период: - очистка кровли от посторонних предметов и мусора; -переключение внутреннего водостока на летний режим; - приведение в порядок подвальных помещений; - проверка состояния фасада, мелкий ремонт; - непредвиденные работы; |
| 1.3 | Подготовка к эксплуатации в осенне-зимний период: | Май–август 2012г. | 18265 м2 – общая площадь здания | -гидравлические испытания систем центрального отопления; -восстановление тепловой изоляции; - проверка и прочистка вентиляционных каналов; - приведение в порядок подвальных помещений; - переключение внутреннего водостока на зимний режим работы; - закрытие теплового контура; Предъявление систем тепло-водо-газоснабжающей организациям, пожнадзору; оформление паспорта готовности и предъявление Государственной жилищной инспекции - непредвиденные работы; |
| 1.4. | Кровли | Апрель, октябрь 2012 г. |  | Очистка от мусора |
| 1.5. | Стены, фасады | Май- июнь 2012г. | Периметр здания | Промывка фасадов и цоколей |
| 1.6. | Внутренняя система газоснабжения | ежедневно | с 1 по 12 подъезды | Проверка на загазованность газоанализатором колодцев и подвалов в радиусе 50 метров от газопровода |
| 1.7. | Центральное отопление | Май-сентябрь 2012г. |  | Промывка, опрессовка, регулировка и наладка систем центрального отопления, консервация / расконсервация системы центрального отопления |
| 1.8. | Внутренняя система электроснабжения | По мере необходимости | По мере необходимости | Смена перегоревших лампочек на лестничных клетках, в технических подпольях, на чердаках |
| 1.9. | Оконные и дверные заполнения на лестничных клетках и во вспомогательных помещениях, | При подготовке к зиме/весне | По мере необходимости | Ремонт и укрепление дверей на лестничных клетках Мытье оконных переплетов и дверных полотен, окон, оконных и дверных решеток, |
| 1.10. | Входные двери в подъездах | По мере необходимости | По мере необходимости | Ремонт и замена доводчиков на входных дверях. Ремонт и укрепление входных дверей |
| 1.11. | Подъезды В том числе: | Согласно Регламенту |  | Подметание и мытье лестничных маршей, площадок и холлов, пола кабины лифта. Влажная протирка стен, дверей, почтовых ящиков, подоконников, приборов отопления, приборов освещения, перил, металлических элементов лестниц, шкафов для электросчетчиков. Влажная протирка стен, дверей, потолка кабины лифта |
|  |  | 2 раза в месяц |  | Мытье лестничных клеток, коридоров и других мест общего пользования (выше 2-го этажа) |
|  |  | ежедневно |  | Влажная уборка лестничных клеток, коридоров и других мест общего пользования (до 4-го этажа) |
|  |  | ежедневно |  | Мытье первого этажа и пола лифтовых кабин |
|  |  | 4 раза в неделю |  | Уборка лестничных клеток, коридоров и других мест общего пользования(выше 3 этажа) |
| 1.12.1 | Вывоз ТБО | Вторник, четверг, суббота |  | Вывоз и утилизация ТБО |
| 1.12.2 | Заказ пухто на вывоз КГО | По необходимости |  | Вывоз и утилизация КГО |
| 1.13. | Специальные общедомовые технические устройства: лифты с механическим оборудованием в машинном помещении, переговорные устройства (лифт - ОДС), общедомовые приборы учета, датчики контроля и линии связи открытия дверей, чердаков и подвалов | Ежедневно, круглосуточно | 14ед. лифтов | Техническое обслуживание по регламентам, установленным заводами-изготовителями либо уполномоченными организациями исполнительной власти |
| 1.15. | Услуги по профилактической дератизации нежилых помещений жилого фонда | ежемесячно |  | Дератизация |
| 1.16. | Услуги по дезинсекции нежилых помещений жилого фонда | По заявкам | По заявкам | Дезинсекция |
| 1.17. | Аварийное обслуживание | круглосуточно |  | Выполнение работ по аварийно-техническому обслуживанию систем инженерного оборудования зданий |
| 1.18. | Заявки ОДС | По заявкам круглосуточно | По заявкам круглосуточно | Выполнение заявок населения |

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

| N п/п | Наименование объекта проведения работ | Периодич-ность работ | Плановый объем работ | Виды работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Фундаменты | По мере необходимости |  | Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов, вентиляционных продухов, отмосток и входов в подвалы |
| 2. | Стены и фасады | Май-август |  | Капитальный ремонт |
| 3. | Крыши | По мере необходимости | По мере необходимости | Устранение неисправностей и ремонт кровельных покрытий, замена элементов внутреннего водостока, парапетных окрытий из оцинкованного железа, вентиляции |
| 4. | Оконные и дверные заполнения на лестничных клетках и во вспомогательных помещениях | Май-август |  | Капитальный ремонт |
| 5. | Лестницы, пандусы, крыльца. | По мере необходимости | По мере необходимости | Восстановление или замена отдельных участков и элементов |
| 6. | Полы (на лестницах, чердаках, в холлах и подвалах) | По мере необходимости | По мере необходимости | Замена, восстановление отдельных участков |
| 7. | Внутренняя отделка в подъездах, технических помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях | По мере необходимости | По мере необходимости | Восстановление отделки стен, потолков, ремонт лестничных клеток, технических помещений и вспомогательных помещений |
| 8. | Центральное отопление: трубопроводы отопления (прямой, обратный) от стены здания до теплового узла с общедомовым узлом учета (в подвале); тепловой узел с контрольно- измерительными приборами; разводка трубопроводов по подвалу или чердаку (в зависимости от схемы системы отопления) с запорно-регулировочной арматурой и спускниками; стояки с запорно-регулировочной арматурой; подводки к нагревательным приборам; нагревательные приборы (батареи) | По мере необходимости | По мере необходимости | Замена и восстановление (не более 15%) центрального отопления с выполнением наладочных и регулировочных работ, ликвидацией непрогревов и неисправностей в квартирах, МОП и тех.помешениях |
| 9. | Горячее водоснабжение: трубопроводы горячего водоснабжения (прямой и циркуляционный); разводка трубопроводов по подвалу или чердаку (в зависимости от схемы системы ГВС) с запорно-регулировочной арматурой; общедомовый узел учета; стояки с запорно-регулировочной арматурой; полотенцесушители (общедомовые); квартирная разводка до водоразборной арматуры, включая вентили | По мере необходимости | По мере необходимости | Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов системы горячего водоснабжения, при необходимости отключение и включение стояков, наладочные работы с проведением регулировки для обеспечения температуры теплоносителя в соответствии с СанПиН |
| 10. | Холодное водоснабжение: водопроводный ввод от стены здания до общедомового узла учета; общедомовый узел учета; трубопроводы по подвалу с запорно-регулировочной арматурой; стояки с запорно-регулировочной арматурой; квартирная разводка до водоразборной арматуры, включая вентили | По мере необходимости | По мере необходимости | Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов системы холодного водоснабжения, при необходимости отключение и включение стояков |
| 11. | Пожарный водопровод: ввод пожарного водопровода от стены здания; стояки пожарного водопровода | По мере необходимости | По мере необходимости | Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов пожаротушения (трубопроводов, включая ввод и стояки пожарного водопровода) |
| 12. | Канализация: канализационный выпуск из дома до первого колодца; трубопроводы по подвалу с прочистками и трапами; канализационные стояки с ревизией и вентиляционной вытяжкой | По мере необходимости | По мере необходимости | Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов системы канализации, в том числе ликвидация засоров, за исключением внутриквартирного сантехоборудования |
| 13. | Внутренняя система электроснабжения и электротехнические устройства дома | По мере необходимости | По мере необходимости | Восстановление работоспособности внутридомового электрооборудования: освещение л/клеток, подвалов, холлов; вводно-распределительное устройство в электрощитовой; кабельные линии по подвалу; поэтажная разводка и поэтажный щит; поэтажные щитовые с электросчетчиками до ввода в квартиру. |
| 14. | Внутридомовые компоненты специальных общедомовых технических устройств: лифты с механическим оборудованием в машинном помещении, переговорные устройства (лифт - ОДС), система ДУ и ППА, общедомовые приборы учета, датчики контроля и контроллеры, входящие в систему автоматической системы контроля учета энергоресурсов | По мере необходимости | По мере необходимости | Замена и восстановление, обеспечение работоспособности элементов и частей элементов специальных устройств по регламентам, устанавливаемым заводами-изготовителями либо уполномоченными органами исполнительной власти |
| 15. | Энергосберегающие мероприятия | В течение года |  | -замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные лампы; |
| 16. | Ремонт стволов мусоропровода | В течение года |  | Замена отрезков стволов мусоропроводов, патрубков, установка шиберов, установка люков на стволах мусоропроводов |
| 17. | Установка дверей и решеток | В течение года |  | На чердаках и мусороприемных камерах |